附件1：

技术要求

第一部分 检测鉴定服务

1.提供房屋现有上部结构的结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量，绘制结构平面示意图（含楼板开洞位置及大小，原有设备基础定位及尺寸等）；

2.对房屋现有上部结构的各类构件损坏情况（变形、开裂、沉陷、渗漏、露筋、钢筋锈蚀等）进行详细检查、记录；

3.对房屋倾斜或偏移情况进行测量；

4.提供每个钢筋混凝土构件（梁板柱）配筋情况、砼保护层厚度及楼板混凝土厚度及混凝土抗压强度，钢筋等级等；

5.钢结构的构件尺寸（型钢提供规格），钢材的强度（钢结构不需要保留的情况下，可以不考虑此项）；

6.钢结构各节点的连接方式（钢结构不需要保留的情况下，可以不考虑此项）；

7.柱下基础的尺寸和埋置深度；

8.提供地勘报告（图审需要）；

9.结合房屋现状，分析房屋整体抗震性能是否满足规范要求，并对该房屋现状不满足抗震构造及抗震承载力计算要求的构件提出相应合理、可靠的处理建议；

10.根据检查、检测情况和验算结果，依照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）、《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WW/T0048-2014）及其他相关规范，对该房屋现有结构的可靠性等级做出评定，并对现有结构不满足安全性要求的房屋构件提出合理、可靠的处理建议。

第二部分 咨询评估服务

依据《中华人民共和国文物保护法》及其他相关法律法规要求，对质量大楼（F02-2）、生产品质部（F02-1）在可行的文物活化利用条件下的结构安全性和抗震性能进行分析评估，当房屋不能满足活化利用条件下的结构安全性和抗震性能时，提出切实、可行的加固建议。